|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Директор МП «АЭС» |  |
|  |  | _________________В.В.Марков |  |
|  |  | " _____ " ________________ 2012г. |  |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Наименование объекта: Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ в районе жилых домов №№2-22 по ул.Народная г.Абакана

- Основание для проектирования: ТУ №Э-154 от 13.03.2012г.

- Местонахождение объекта: г. Абакан, ул.Народная

- Вид строительства: Новое строительство

- Сроки проектирования:

- Начало: с момента подписания договора.

- Окончание: работы выполнить до 31 мая 2012 года.

- Стадийность проектирования: в одну стадию- проектная документация.

- Количество очередей: одна

- Проектная организация: по результатам запроса предложений.

- Основные требования к конструктивному решению и материалам несущих конструкций: Предусмотреть проектом строительство ТП-10/0,4 кВ на 400 кВА с перспективой установки трансформатора на 630 кВА. Тип подстанции определить проектом. Опоры на  ж/б стойках- СВ110, провод- СИП, сечение провода определить проектом.

- Общие сведения:

- Подключение проектируемой подстанции 10/0,4 кВ выполнить от опоры №48 ВЛ-10 кВ ф.97/15-РП-2/17;

- Учет электроэнергии в подстанции обеспечить на вводе ЗРУ-0,4 кВ, предусмотреть устройство для обогрева электросчетчика в зимний период;

- Предусмотреть строительство ВЛ-0,4 кВ от запроектированной ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения индивидуальных жилых домов по ул.Народная №№2-22

- Предусмотреть демонтаж существующей ТП-485;

- В случае попадания в зону застройки линий электропередач, принадлежащих МП «АЭС»,  произвести их вынос.

- Ориентировочная длина трассы ЛЭП-0,4 кВ -0,480 км.

- Проект выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных    документов и правил безопасности.

- Проект согласовать со всеми заинтересованными организациями.

Количество копий представляемых заказчику: Проектная документация- 4 экземпляра, сметная документация -в формате Гранд-смета - 4 экземпляра плюс в электронном варианте на компакт-диске.

- Требования к разработке вариантов: не требуется.